Číslicové spracovanie signálov v DAQ

Cieľ:	 zjednodušenie analógových obvodov (cena), zvýšenie presnosti a spoľahlivosti, potlačenie vplyvu rušivých a iných nežiadúcich vplyvov, získanie „skrytých“ informácií, prezentácia a archivácia dát.

Základné metódy:

- Spracovanie v časovej oblasti:

  - filtrácia

    - FIR = s konečnou impulzovou odozvou
Napr. plyk=i=1Naixk−N+iávajúci priemer (ai=1/N)

    - IIR = s nekonečnou impulzovou odozvou (spätná väzba)
yk=i=1Naixk−N+i+i=1Mbiyk−N+i

    - nelineárne filtre, napr mediánový

    - adaptívne filtre

Porovnanie vlastností:

|  | FIR | IIR | Nelineárne | Adaptívne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zložitosť (počet mat operácií) | veľká | malá | stredná až veľká | veľmi veľká |
| Stabilita | vždy | pri malých rádoch | vždy | obyčajne |
| Analógový ekvivalent | nie je | zväčša je | nie je | nie je |
| Použitie | šum, výber frekv. | šum, výber frekv. | šum, hrany,… | šum, nelinear. |

  - aproximácia funkciou, interpolácia, (prekladanie funkcií – lineárnych a nelineárnych - cez skupinu vzoriek, výpočet medzihodnôt).
Využitie: potlačenie šumu, detekcia a obnovenie poškodených signálov, odhad vývoja deja, …

  - Konvolúcia a koreláciaRxyk=1N−ki=1N−kxi yi∓k - súvislosť signálov, analýza šumu, detekcia periodických signálov v zmesi iných a v šume.

  - Výpočet parametrov – efektívna hodnota , stredná hodnota, frekvencia, fázový posun, oneskorenie, ….

- Spracovanie v spektrálnej oblasti – transformácie

  - DFT

(POZOR NA UMIESTNENIE KOREKČNEJ KONŠTANTY PRE AMPLITÚDU VO VZORCOCH)

Xk=i=0N−1xiexp−j2πNik xk=1Ni=0N−1Xiexpj2πNik
Rozlíšenie v spektre: fvzN. 	Ak N=2n – FFT (N/2.log2N oproti N2 operácií)

Amplitúdové spektrum Ak=Xk2N pre k = 1, …, N/2

Výkonové spektrum (výkonová spektrálna hustota) Sxk=2Xk XkN2,
										pre k= 1, …, N/2

Problém u periodických signálov s rozmazaním spektra konečným počtom vzoriek – riešenie: pre výpočtom aplikácia oknových funkcií. v DAQ najmä von Hannovo okno (Hanning) WHNk=0.51−cos2πkN−1

- Použitie: odlíšenie signálu od šumu a rušivých zložiek, určenie parametrov signálu (frekvencia, amplitúda, filtrácia – následné spracovanie spektra, … )