Úloha na cvičenie 27.4.2006

Návrh reproduktorovej sústavy v basreflexovej ozvučnici

Uvažujte Vami zvolený reproduktor, ktorý chcete použiť v reproduktorovej sústave s basreflexovou ozvučnicou

- Vychádzajúc z jeho TS parametrov (QTS) určte najvhodnejší objem ozvučnice, rezonančnú frekvenciu ozvučnice, medznú frekvenciu amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky (AFCH) sústavy a identifikujte typ aproximácie AFCH (SC4, B4, QB3).

- Načrtnite predpokladaný tvar AFCH.

- Sústavu simulujte v programe AkAbak pomocou makromodelu BassUnit/Def_BassUnit za rovnakých podmienok, ako bola robená analýza reproduktora v basreflexovej ozvučnici na prednáške (piest, zanedbaná indukčnosť cievky, bez strát) a porovnajte získanú AFCH s očakávanou (Sum/Acoustic Pressure).

- Nakreslite očakávaný tvar elektrickej impedancie sústavy (EIS) - vypočítajte frekvencie, pri ktorých má krivka EIS lokálne maximá - a porovnajte ju s krivkou EI zo simulácie sústavy (Sum/Driving Point Impedance).

- Nakreslite očakávaný tvar mechanickej výchylky membrány reproduktora a vypočítajte maximálnu výchylku pri maximálnom elektrickom príkone

- Navrhnite optimálne parametre sústavy pomocou dialógového okna Def_BassUnit programu AkAbak a ponuky Alignment v tomto dialógovom okne a porovnajte ich s Vami určenými parametrami. Na základe maximálnej výchylky sa rozhodnite pre aproximáciu s elektronickou podporou, alebo bez elektronickej podpory.

- Vypočítajte rozmery basreflexovej trubice, zhodnoťte reálnosť riešenia, ak je riešenie nereálne, je potrebné zvoliť iný typ reproduktora

- Simuláciu v Akabaku „zreálnite“ začlenením indukčnosti cievky a reálneho tvaru membrány.