Príklad 1: Uvažujme akustické pole štyroch zvukových zdrojov.                     V definovanom móde priestoru sme od jednotlivých zvukových zdrojov namerali hladiny akustického tlaku 70dB, 72 dB, 62 dB a 75 dB.

a, Aká je celková hladina akustického tlaku v uvažovanom bode ak predpokladáme, že všetky zdroje pracujú súčasne?

b, Aké hladiny hlasitosti zodpovedajú jednotlivým hladinám akustického tlaku? A aká bude celková hladina hlasitosti za predpokladu, že pracujú všetky akustické zdroje?

c, Aká hlasitosť zodpovedá jednotlivým akustickým zdrojom a aká bude celková hlasitosť?

Riešenie:

a,            L1 = 70dB

L2 = 70dB

L3 = 62dB

L4 = 75dB

hladina akustického tlaku    L = 20.log p + 94dB            p =  i=14pi

Lcel. = 20.log i=14pi  + 94dB = ( 20.log i=1410Li−94dB20) + 94dB

Lcel.  = [20.log.(1070−9420+ 1072−9420+ 1062−9420+ 1075−9420) + 94dB] = 82,938dB

Celková hladina akustického tlaku je cca. 82dB.

b,   Hladiny hlasitosti zodpovedajúce jednotlivým hladinám sme odčítali na frekvencii 2000Hz.

P1 = 71ph

# P2 = 73ph

P3 = 62ph

P4 = 78ph

Potom celková hladina hlasitosti je :

Pcel. = 20.log i=1410pi20= 20.log(107120 +107320+106220+107820) = 84,719ph

c,

Si = 2pi−4010   - vzorec na výpočet hlasitosti

S1 = 271−4010 = 8,57 son                        S2 = 273−4010= 9,85 son

S3 = 262−4010 = 4,59 son                        S4 = 278−4010= 13,93 son

Scel.=116.[ i=1410pi10 ]log2=116[107120+107320+106220+107820]log2=15,86 son

Celková hlasitosť je 15,86 son.